切換式電源穩定度分析與設計

## Stability in Switching Power Supplies : Analysis and Design

趙元鑫

Yuan-Hsin Chao

大華技術學院電機工程學系

Department of Electrical Engineering

Ta Hwa Institute of Technology

摘要

在本篇論文中，吾人利用K-factor 準則來設計切換式電源的補償迴路，以達成系統的穩定度需求。文中利用MATLAB做電腦輔助設計，並使用ISPICE在時域及頻域驗證切換式電源轉換器系統的穩定度。

ABSTRACT

In this paper , we proposed the K-factor principle for designing the compensated feedback loop of switching power supply , which is to fit the criteria for stability .We applied MATLAB software for computer aid design , and used ISPICE simulation to verify the stability of  switching power supply in time domain & frequency domain analysis.

前言

切換式電源穩定度之分析與設計，由於系統本身屬於非線性電路，其數學模式之推導甚為繁複。僅能就小訊號擾動模型做模擬，再應用嘗試錯誤之方式，測試系統步級響應之暫態特性，得出可用之補償器。

在本文第二節中，將介紹電壓模式控制的降壓型轉換器，應用狀態空間平均化技術得到小訊號擾動模型。由此模型則可設計迴路補償之控制器，使其穩定度與頻寬達到系統之要求。

第三節中，依據系統性能與穩定度需求，決定閉迴路控制所需之頻寬與相位邊限。利用K-factor 準則設計迴路補償器電路，並詳列其設計步驟。

第四節中，吾人以一實例說明上述設計步驟，並以Matlab電腦模擬做輔助設計。使用Ispice電腦模擬做系統分析驗證，在時域方面驗證系統步級響應之暫態特性，在頻域方面驗證其頻率響應。

最後，綜合上述設計步驟與模擬分析結果，做一簡要結論。

二.切換式電源小訊號模型

切換式電源 (switch power supply) 為維持良好的線穩壓率與負載穩壓率，必須藉由負回授來達成。圖1所示為電壓模式控制的降壓型轉換器閉迴路控制系統，如果圖中轉換器之功率級電路可以被線性化，則可利用波德圖(bode- plots)設計閉迴路補償器，以達到適當之穩定度與暫態特性。

功率級線性化小訊號模型，以狀態空間平均化技術(state space average technology) [1]最廣受歡迎。其基本原理因許多論文與書籍均有詳細探討，在此就不再贅述，而直接引用其結果。因此，假設轉換器在連續導通模式(continuous conduction- mode,CCM)狀態，圖1中每一個方塊均可以圖2所示之轉移函數來表示。圖2若干符號定義如下：

Fd=Vod      工作週期至輸出之轉移函數

Fc=VcVo      補償器之轉移函數

Fm=dVc      PWM增益

H=R2R1+R2  回授分壓網路之轉移函數

其中以〝^〞來表示小訊號

Fd、Fm之數學表示式為：    Fd=Vod≃Vd1+SRcCLCS2+S[1CR+(Rc+RL)L]+1LC        (1)

Fm=dVc=1Vp                                                               (2)

在此，G(s)H(s) 表示迴路轉移函數(loop transfer function)且G(s)=Fc∙Fm∙Fd。一般而言，在設計切換式電源之迴路補償器時，吾人可將功率級與脈波寬度調變器兩者整合的模型Fm∙Fd視為控制系統上的受控體(plant)，並針對此受控體模型進行迴路補償器Fc之設計。因此，瞭解受控體轉移函數，是設計迴路補償器的先決條件。

圖1電壓模式控制的降壓型轉換器

圖2閉迴路控制系統方塊圖

利用(1)，(2)可將受控體轉移函數繪成波德圖，如圖3所示。其顯示轉移函數在低頻時有一固定增益及最小相位移。當頻率高於LC濾波器之共振頻率fo後，增益開始以-40dB/decade衰減，而相位則趨近於-180o。當頻率高於fesr，此為輸出電容的ESR所產生，由於零點之故，增益之衰減變為-20dB/decade，相位則趨近於-90o。此增益大小會隨大小而垂直移動(但形狀不變)，但相位則不變。

三. 迴路系統補償器之設計

3-1. 迴路系統穩定度準則

為滿足切換式電源之性能要求轉移函數與穩定度考量， 迴路轉移函數G(s)H(s)之特能要求為[2] ：

1.低頻增益必須夠大，以降低交流電源所產生漣波。         2.迴路增益GH降至0dB之頻率為交越頻率fc (crossover        frequency) ， fc必須夠大(但理論上不可大於切換頻率fs的1/2) ，才能使電源對於暫態之擾動，如負載變動提供快速響應。但fc太大(即頻寬太大)，卻易受高頻雜訊干擾。因此，一般工程應用大致選擇fc=1/4~1/5為標的。

圖3受控體轉移函數波德圖

3.在所期望的交越頻率，能以-1斜率(-20dB/decade)穿越單位增益(0dB)線。因為斜率-1就是相位落後90o，加上負回授產生的180o相移，總共的相位落為270o。由於此相位落後距離360o還有90o，因此可以提供足夠的相位邊限，而不致產生不穩定。

4.相位邊限(phase margin PM)定義為在交越頻率fc時， 實           際相移與360o之間的差值。

PM=∠G(jwc)H(jwc)−(−360o)                        (3)

其中 Wc=2πfc

相位邊限為一正值。其值越大，表示系統穩定度較不受參數變化影響，理想之PM範圍為45o ~60o。

依照上述的穩定度準則，吾人重新檢視迴路轉移函數

G(s)H(s)=FcFdFmH                                               (4)

由於H(s) 為電阻分壓電路，與頻率無關。所以與受控體小訊號模型整合，並不會改變原本增益與相位波形，只會改變其增益大小。假設Fp(s)= Fm∙Fd∙H，則

G(s)H(s)=Fc(s)Fp(s)                                          (5)

因此，只要Fp(s)轉移函數確定，就可依照上述準則來設計補償器轉移函數Fc(s) 。

3-2.利用K因子設計補償器電路

K因子(K-factor)是一個數學工具，可以用來定義轉                                 移函數之形狀與特性[3]。不管是選擇那一種型式之放大器， K因子可用來量測在低頻增益之衰減，以及在高頻增益之增加。此乃藉由控制回授放大器波德圖上之零值與極值的位置來達成，並與迴路之交越頻率fc有關。

吾人以廣泛使用的補償器電路Type2和Type3來說明K因子設計法則[4]。圖4、5分別為Type2和Type3補償器電路圖與波德圖。由於迴路交越頻率fc為零值與極值頻率之幾何平均，所以在交越頻率之處會有峰值相位提升(Boost) 。而且當K值增加時，相位提升也會增加。此外，一對零值與極值所造成之相位提升，此值乃為量測頻率對零值或極值頻率之反正切比。整個相移為所有零值與極值相移之總和。

圖4 Type 2補償器電路圖與波德圖

Type2補償器

Type2補償器又稱為一對零值-極值補償器，系統轉移函數表示式為

Fc(s)=1+SR2C1SR1(C1+C2)(1+SR2C1C2C1+C2)                   (6)

式6中有兩個極點和一個零點，分別為

fpo=0                                                                              (7)

fZ=12πR2C1                                                                  (8)

fP=C1+C22πR2C1C2≈12πR2C2                                        (9)

AV=R2R1                                                                          (10)

由於零點fZ在交越頻率fc上產生相位領先

θLead=tan−1(fcfz)=tan−1(K)                                    (11)

由於零點fP在交越頻率fc上產生相位落後

θLag=tan−1(fcfP)=tan−1(1K)                                 (12)

所以在交越頻率fc所提升之相位為

Boost=tan−1(K)−tan−1(1K)                                (13)

而由此方程式可證明

K=tan[(boost2)+45o]                                             (14)

由式(13)可知相位提升之範圍為0o ~90o。一般Type2補償器使用在輸出電容ESR值較大的切換式電源，由於fesr的頻率較低，交越頻率fc可以設計在fesr之後，使迴路增益在交越頻率fc以-20dB/decade斜率下降。

圖5  Type 3補償器電路圖與波德圖

Type3補償器

Type3補償器又稱為兩對零值-極值補償器.系統轉移函數表示式為

Fc(s)=[1+SC3(R1+R3)](1+SR2C1)SR1(C1+C2)(1+SR3C3)(1+SR2C1C2C1+C2)           (15)

式(15)中有三個極點和兩個零點.分別為

fpo=0                                                                            (16)

fZ1=12πR2C1                                                                 (17)

fZ2=12π(R1+R3)C3≈12πR1C3                                  (18)

fP1=12πR3C3                                                              (19)

fP2=C1+C22πR2C1C2≈12πR2C2                                       (20)

AV1=R2R1                                                                       (21)

AV2=R2(R1+R3)R1R3≈R2R3                                              (22)

為簡化設計起見，令補償器電路兩個零點相等(fZ1 = fZ2 = fZd)

12πR2C1=12πC3(R1+R3)                                           (23)

或是

R2C1=C3(R1+R3)                                                      (24)

由於兩個零點fZd在交越頻率fc上產生相位領先

θLead=2tan−1(fcfzd)=2tan−1(K)                       (25)

同時，令補償器電路兩個高頻極點相等(fP1 = fP2 = fPd)

12πR3C3=C1+C22πC1C2R2                                                (26)

或是

R3R2C3=C1C2C1+C2                                                             (27)

由於兩個極點fPd在交越頻率fc上產生相位落後

θLag=2tan−1(fcfPd)=2tan−1(1K)                      (28)

所以在交越頻率fc所提升之相位為

Boost=2tan−1(K)−2tan−1(1K)                 (29)

而由此方程式可證明

K=tan[(boost4)+45o]2                                        (30)

由式(29)可知相位提升之範圍為0o ~180o。一般Type3補償器使用在輸出電容ESR值較小的切換式電源。由於fesr的頻率較高，交越頻率fc會落在fesr之前的-2斜率區域，使得相位變化較大。因此，必須使用Type3補償器在交越頻率fc補償+20dB/decade，使迴路增益在交越頻率fc以-20dB/decade斜率下降。

3-3. 補償器的設計步驟

步驟1：畫出受控器Fp(s)之波德圖

步驟2：決定交越頻率fc

步驟3：選擇所期望的相位邊限

步驟4：決定補償器之增益

此增益G是在交越頻率的補償器增益，由於迴路增益在交越頻率fc時為單位增益(0dB) 。

所以 Fc(fc)Fp(fc)=1                                                  (31)

即   G=Fc(fc)=1FP(fc)                                       (32)

步驟5：計算所需的相位提升

由式(3).(5)及相位邊限之定義，可知

PM=1800+θP+θC                                                 (33)

其中 θP為Fp(s)在交越頻率fc時之相位

θC為FC(s)在交越頻率fc時之相位

由圖4或圖5可知

θC=−900+Boost                                                      (34)

由式(15)，(16)可得

Boost=PM−θP−90o                                              (35)

步驟6：選擇補償器之型式

若所提升之相位小於90O時，則選擇Type2補償器。若所提升之相位小於180O時，則選擇Type3補償器。

步驟7：計算K因子

可以利用式(14)或是式(30)來計算K因子。

步驟8：計算補償器零件數值

轉移函數極值與零值之位置可決定出電路之值，下面所示之方程式可以計算出各補償器零件之數值大小。

Type2：(參考圖4)

R1:  為方便計算，可自行選擇合理數值。

C2=12πfcGKR1                                                       (36)

C1=C2(K2−1)                                                      (37)

R2=K2πfcC1                                                          (38)

Type3：(參考圖5)

R1:  為方便計算，可自行選擇合理數值。

C2=12πfcGR1                                                          (39)

C1=C2(K−1)                                                      (40)

R2=K2πfcC1                                                          (41)

R3=R1K−1                                                                (42)

C3=12πfcKR3                                                       (43)

四.設計實例與模擬分析

在此，吾人以一實例說明上述設計步驟，並以Matlab及Ispice之電腦模擬做輔助設計與分析驗證。

參考圖1，假設轉換器系統之參數值如下

輸入電壓：Vd=15V

輸出電壓：Vo=5V

輸出負載：R=5Ω

切換頻率：fs=50kHz

工作週期：D=0.33

輸出電感：L=81uH

輸出電容：C=136uF

電感等效串聯電阻：RL=0.56Ω

電感等效串聯電阻：RC=0.55Ω

鋸齒波之絕對振幅：VP=3.125V

4-1. 應用Matlab輔助設計

1.由式(1)、(2)代入實際參數，應用Matlab電腦模擬可畫出受控器Fp(s)之波德圖，如圖6所示。

2.由於切換頻率fs=50kHz，吾人選擇交越頻率  fc=10kHz。

3.假設系統的相位邊限PM=600。

4.由圖6在交越頻率fc 受控器Fp(s)之增益為-5.56dB。因此，由式(32)補償器之增益G為5.56dB或是1.9。

5.由圖6在交越頻率fc 受控器Fp(s)之相位θP為-880。因此，由式(35)補償器所需提升的相位為

Boost=60o−(−88o)−90o=58o

6.由於所提升之相位小於90O，因此選擇Type2補償器。

7.利用式(14)計算K因子為

K=tan[(72o2)+45o]=3.45  因此

fz=fcK=10k3.45=2.9kHz

fp=Kfc=3.45×10k=34.5kHz

8.首先假設補償器電阻R1之值為10kΩ。利用式(8)~(10)或式(36)~(38)可計算得到電阻值R2=19 KΩ，電容值C1=2.62nF，C2=240Pf。

將補償器零件數值代入式(6)，應用Matlab電腦模擬可畫出FC(s)之波德圖，如圖7所示。然後，利用式(8) 可畫出迴路轉移函數Fp(s)∙FC(s)之波德圖，如圖8所示。

圖6  受控器Fp(s)之波德圖

圖7  補償器FC(s)之波德圖

圖8  迴路轉移函數Fp(s)∙FC(s)之波德圖

4-2.應用Ispice分析驗證

上述之設計結果，吾人可以應用Ispice電腦模擬做分析驗證，並從頻域(frequency domain)與時域(time-domain)兩部份，驗證系統之穩定度[5] ，[6]。在頻域部份，利用平均模型(Average models)可得到迴路轉移函數之波德圖，其電路模型與分析結果，如圖9所示。由圖中顯示交越頻率fc≒10kHz，相位邊限PM≒600，與設計相符。利用暫態(Transient models)模型可得到系統因輸出負載變動之暫態響應，其電路模型與分析結果，如圖10所示。由圖中顯示，輸出電壓因負載變動之振盪現象，在一或兩次週期就會被減弱，其暫態響應亦相當良好。

五.結論.

本文提出利用K因子法則來設計切換式電源補償器電路，其設計步驟簡單、明確。並能依系統所需之頻寬與相位邊限，迅速決定其補償器型式與電路參數，經由Matlab及Ispice之電腦模擬做輔助設計與分析驗證，確認能符合系統穩定度之需求。

圖9  電路模型與迴路轉移函數之波德圖

圖10  電路模型與輸出負載變動之暫態響應

參考文獻：

[1] Middlebrook, R.D. and S.Cuk, “Modeling and Analysis Methods for DC-to-DC Converters.” IEEE Proceedings of the Internation Semiconductor Power Converter Conference,1977.

[2] Ned Mohan, “POWER ELECTRONICS ,Converters, Apply and Design”Chap.10 ,JOHN WILEY, New York,1995.

[3] D. Vanable, “The K Factor:A New Mathematical  Tool for Stability Analysis and Synthesis” Proceedings Powercon 10,1983.

[4] Georeg Chryssis,   “HIGH-FREQUENCY SWITCHING POWER SUPPLIES: THEORY AND DESIGN”Chap.9, McGraw-Hill, New York,1989.

[5] Steven M.Sandler, “SMPS Simulation with SPICE 3” McGraw-Hill, New York,1997.

[6] 鄭培璿, “Is Spice 在電力電子與電源轉換器上的應用”全華書局,88年9月。