|  | 遠端資料收集，網路連接專家 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ¦ 首頁 ¦ 産品介紹 ¦ 軟體下載 ¦ 用戶註冊 ¦ 聯繫我們 ¦English |  |

1. V2.0版本的新硬體特徵 1.1. 完全支援 TCP/IP 通訊協定 EM100 (DS100) 和虛擬串列埠驅動程式 (VSPD) 現在支援 TCP/IP 通訊協定. TCP/IP是目前使用於區域網路與網際網路的主要通訊協定. TCP/IP 爲網路上任何形式與大小的資料傳輸提供可靠的方式。 1.2. 遠端控制 EM100 (DS100) 串列埠 虛擬串列埠可遠端修改串列傳輸速率(baud rate), parity, 以及EM100 (DS100)流量控制的設定. 開啟設定模式可將EM100(DS100)的通訊參數與電腦端VSPD應用軟體的參數設爲一致。 1.3. 通過網路對EM100 (DS100) 進行設定 除可通過串列埠對EM100(DS100)進行設定外， 還可用發送UDP封包的方式對EM100(DS100)進行遠端修改。EM100(DS100)還可以對特殊“傳輸”資料封包做出反應(如廣域的廣播)。 這種資料包可自動識別網路上的設備伺服器， 即使這些伺服器的IP位址沒有設定。 1.4. 可對EM100的四個 I/O pins的狀態進行遠端設定和感應 可通過簡單的UDP指令修改並檢測EM100的4個I/O Pins的狀態。這種特性使得EM100可用於對簡單感測器， 開關， relays等作遠端控制。 1.5. 其他功能 增加Netmask和Gateway IP設定， 可使EM100用於更廣的區域網路和網際網路 增加軟體設定， 利用Soft Entry 來開啟/關閉設定模式 ("escape" sequence of three zero bytes) 增加自動連線，可自動與串列埠設備連線。 新 Tibbo 設備伺服器工具程式 (TDST) V2.0 2.1. DS100/EM100管理程式(DS Manager) 提供了一種便捷的方式，設定COM PORT或網路。 Release2提供了新功能就是DS Manager，此管理程式列出所有在您使用的網際網路及區域網路上的EM100(DS100),並且可以讓你自行設定功能參數。您可使用COM PORT或是網路對EM100(DS100)進行設定！您還可以將 未設定的EM100(DS100)分配一個新的IP地址， 也可以通過網路進行設定。執行DS Manager（開始->程式集->Tibbo->DS Manager）。（如下圖）。 圖1，DS Manager 中心部分列出所有在您使用的網際網路及區域網路上的EM100(DS100)就是設備伺服器的列表。在螢幕頂端下拉功能表中，提供三種方式： -  自動搜尋在LAN上所有的EM100/DS100(此方式是使用在您的區域網路中執行廣域廣播封包(broadcast packets)。 -  自動搜尋在LAN上所有自行定義的EM100/DS100。 -  可自行設定EM100/DS100原有COM PORT移到新的COM PORT，如 COM3 移到COM4。 測試DS100/EM100以及DS Manager可使用以下方法： -  連接EM100(DS100)到區域網路（如果您的電腦連接的區域網路中）並保持在開機狀態。 -  在頂端下拉功能表中選擇“Local Device Servers”，並重新搜尋（需要兩秒）。 EM100(DS100)就會出現在列表中， 如上圖1所示。列表列出了所有的IP位址和所有DS100/EM100的乙太網路位址。如果您將EM100/DS100初始化， 其IP地址爲127.0.0.1 -  現在需要給你的DS100/EM100一個有效的IP位址。在列表中點選需修改DS100/EM100IP位址，請點選“Change IP “編輯IP地址的對話方塊就會打開。 輸入您要設定的IP地址， 點選”OK”.DS100/EM100顯示在列表中。 -  在列表中點選DS Setting， 您所選擇的DS100/EM100屬性視窗就會打開（如下圖所示）就可以去修改DS100/EM100的設定， 設定完畢點選”ok”， 就可以完成修改。DS100/EM100中的有一些新功能： 圖2. DS100/EM100屬性對話方塊 - o 設定DS100/EM100， 選擇UDP或TCP通訊協定 - o 可自動與串列設備連線，也可以自行設定 Buad rate、Parity、Flow control、Data Bits、Serial interface(Full- duplex half-duplex)。 2.2. 安裝精靈(Connection Wizard)可以幫助您簡單快速地設定操作DS100/EM100 安裝精靈(Connection Wizard)幫您建立DS100/EM100與虛擬串列埠(Virtual Serial Port)或兩個DS100/EM100的“虛擬連接”。 執行Connection Wizard（開始->程式集->Tibbo->Connection Wizard）。 根據步驟建立DS100/EM100和虛擬串列埠(Virtual Serial Port)間的連接。 -  1. 在螢幕中點選”Next“ -  2. 選擇”Between Device server and Virtual Serial Port“然後點選”Next“ -  3. 在下拉功能表中選擇” Local Device Servers “， 點選您要修改的DS100/EM100 -  4. 選擇” slave"模式， 點選“Next” -  5. 選擇“Create new VSP ", 在選擇您需要的COM Port (如 COM 4)， 點選“ Next” -  7. 選擇TCP通訊協定， 點選”Next“ -  8. 檢查設定是否正確， 點選”Next“ -  9. 完成安裝需要幾秒鐘時間， 完成安裝後，請 點選”Finish“ 2.3. 虛擬串列埠監視器(Port Monitor)顯示所有與VSP (Virtual Serial Port)相關的資訊和錯誤 Port Monitor顯示所有與VSP相關的資訊，包括警告、 錯誤以及操作失敗…等。您可以爲每個不同的訊息選擇不同的字體、顔色、聲音以方便您的辯識。您可以利用監視器， 來檢查連線情況。 圖4. VSP顯示器 2.4.增加功能後的虛擬串列埠監視器(Virtual Serial Port Monitor )增加了支援TCP/IP通訊協定，更人性化的操作介面…等特性 Virtual Serial Port Monitor增加了一些新的功能和特性 -  EM100/DS100支援TCP/IP通訊協定，虛擬串列埠(Virtual Serial Ports)也支援TCP/IP。在VSP屬性對話方塊中，可選擇TCP/IP communications protocol 以及UDP communications protocol。 -  虛擬串列埠(Virtual Serial Ports)可以取代系統中原有的COM Port (COM1或COM2)，當您使用虛擬的COM1或COM2時 VSP Manager會停止您系統中原有的COM1或COM2，如此您的舊有軟體，就不必為了升級而煩惱。 -  Send on-the-fly serial setting changes控制VSP是否發送串列埠參數修改到DS100/EM100。 -  此外還有兩個便捷的選項 - o “Choose Destination DS”，顯示LAN 上所有的DS100/EM100。選擇您要變更的DS100/EM100，此時會將您剛選擇COM Port與您要變更的DS100/EM100連結。 - o “Open DS at 192.168.100.105”，會將虛擬串列埠(Virtual Serial Ports)所對應的IP位址顯示在畫面上，可修改內容。 圖5. VSP屬性對話方塊